| 1 | Бункер-приемник БП-8 Объем 8 м3, сталь 09Г2С, высота 2,7 м, толщина стенки 6 мм Цена: 451 500 рублей без НДС Решетка бункера сталь 09Г2С, ячейка 150 х 150 мм, высота 100, толщина 14 мм. Цена: 248 850 рублей без НДС |  |
| --- | --- | --- |
|  | Питатель ленточный ЛП600.4.5С Диаметр барабанов Ф277мм, приводной футерованный. Рама швеллер 16П. Ролики Ф102мм, Роликоопора желобчатая на два ролика. Шаг 450мм. Подшипники корпусные UCT210 2шт и UCP210 2шт. Мотор-редуктор NMRV150 7,5 кВт. Цена: 400 500 рублей без НДС |  |
| 2 | Конвейер ленточный наклонный с опорами ЛК500.10СНЖ Диаметр барабанов Ф277мм, приводной футерованный. Рама ферма, проф.труба 60х30. Ролики Ф76мм, Роликоопора желобчатая на два ролика. Шаг 650мм. Подшипники корпусные UCT208 2шт и UCP209 2шт. Мотор-редуктор NMRV110 3 кВт. Лента гладкая в кольцо. Частотный преобразователь. Длинна 9 метров. Цена: 500 250 рублей без НДС |  |
| 3 | Сушильный барабан С-В-16 в комплектации: - Барабан: сталь 09Г2Г, длина 9 м, диаметр 1,27 м, стенка 5 мм, лопасти 5 мм; - Рама раздельная с приводом вращения барабана (цепь, мотор-редуктор до 7,5 кВт), вал; - Шкаф управления с частотным преобразователем оборотов привода; - Бункер (воронка) загрузки и выгрузки (сталь 09Г2С) с аспирационным патрубком. Дожигатель к барабану С-В-16 (устанавлен в барабан) Цена: 1 500 400 рублей без НДС |  |
| 4 | Автоматика контроля температуры и управления горелкой Цена: 105 000 рублей без НДС |  |
|  | Горелка газовая F.B.R. GAS P 250/M (CE TL MEC + R. CE-CT D2"-FS50) Цена: 750 000 рублей без НДС |  |
| 5 | Элеватор ковшовый цепной ЦГ-200.10 высота 10000мм м, мощность 4 кВт, производительность до 15 т/ч, Сталь 3, голова башмак 3мм, ковши 3мм с усиленной кромкой, шахта 3мм (либо 2мм с усилением уголками) Цепь пластинчатая Цена: 700 000 рублей без НДС |  |
|  | Силос цементный СЦ-22 (15 м3/22 тн) Сталь 3., Датчик уровня – 2шт. , Система аэрации Клапан избыт.давления 1шт. , Вибратор 2 шт. ,Задвижка шиберная–1 шт. Цена: 1 000 000 рублей без НДС |  |
| 6 | Циклон ЦН-15-800- 2УП сталь.3 Цена: 400 600 рублей без НДС |  |
| 7 | вентилятор центробежный пылевой ВЦП 7-40 №8 исп. 1 дв-ль 22кВт, 1500 об/мин. Цена: 102 600 рублей без НДС |  |
| 8 | - Рама под силос СЦ-22 Цена: 21 262 рублей без НДС - Рама под сушильный барабан Цена: 114 240 рублей без НДС - Рама под циклон ЦН-15-800-2УП Цена: 63 240 рублей без НДС - Течка большая s=3мм Цена: 36 720 рублей без НДС - Течка малая s=3мм Цена: 9 450 рублей без НДС - Фланец s=8мм Цена: 2 700 рублей без НДС - Затвор мигалка двойная 200х200 Цена: 14 600 рублей без НДС - Элементы вентиляции Цена: 79 990 рублей без НДС |  |

ИТОГО: 6 501 902 рублей без НДС